ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ BOILER

- Δεξαμενή νερού από ειδικό χαλυβδοέλασμα 3 mm ST 1203 της οποίας η αντοχή δοκιμάζεται σε πίεση 15 ατμοσφαιρών και πιέσεις λειτουργίας 10 At.

- Εσωτερικά η προστασία της δεξαμενής γίνεται με επικάλυψη υαλοκράματος 2mm διπλής υάλωσης και κατεργασία στους 860 C.

- Βαλβίδα ασφαλείας αντεπιστροφής της δεξαμενής 8 At.

- Μόνωση με χυτή πολυουρεθάνη πυκνότητας 40 kg/m2 και πάχους 60mm.

- Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 0.5mm.

- Εναλλάκτης ( διπλός μανδύας) DOUBLE JACKET 2 mm που δημιουργεί διπλό τοίχωμα για την κυκλοφορία του θερμικού υγρού, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη μετάδοση της θερμότητας.

- Ηλεκτρική αντίσταση 1,2- 4000 W με διπολικό θερμοστάτη ασφαλείας και ράβδος μαγνησίου για προστασία από τις ηλεκτρολύσεις Φ22 mm και L=350 mm με δυνατότητα αντικατάστασης.

- Στόμιο πλήρωσης κλειστού κυκλώματος με βαλβίδα ασφαλείας 3 ατμόσφαιρων.

- Δοχείο διαστολής κλειστού τύπου .

- EXTRA κύκλωμα για θέρμανση από το καλοριφέρ.

- Υγρό μεταφοράς θερμότητας Μείγμα νερού /προπυλενογλυκόλης ή κάποιο άλλο μη τοξικό υγρό συμβατό με το χαλκό και το χαλυβδοελάσμα.

| ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛΙΑΚΟΥ | ΥΨΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 120 Λίτρα | 103cm | 55cm |
| 150 Λίτρα | 117cm | 55cm |
| 200 Λίτρα | 134cm | 55cm |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

- Συλλέκτης εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο χωρίς ραφές με απόλυτη στεγανότητα.

- Ειδικό κρύσταλλο πάχους 4mm υψηλής αντοχής.

- Θερμική μόνωση από πεπιεσμένο υαλοβάμβακα.

- Ειδική θερμαντική επιφάνεια κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου διαμορφωμένο έτσι ώστε να σφίγγει καθ'όλο το μήκος τους χάλκινους σωλήνες.

- Βάσεις από ανοξείδωτο κοιλοδοκό προσεκτικά σχεδιασμένο για εύκολη και σίγουρη τοποθέτηση ακόμη και σε επικλινείς στέγες

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |
| --- | --- |
| Τύπος ηλιακού θερμοσίφωνα | 120lt - 150lt - 200lt |
| Πλήθος συλλεκτών | 1 (2Χ1) - 2 (1.5Χ1) - 2 (2Χ1) |
| Ολική ενεργός επιφάνεια συλλεκτών | - |
| Υλικό διαφανούς καλλύματος (Εξωτερικό) | Υαλοπίνακας |
| Υλικό συλλέκτη (Εσωτερικό) | Χαλκός |
| Είδος απορροφητικής επιφάνειας | Μαύρο ΜΑΤ / Επιλεκτικό |
| Πάγια μόνωση συλλέκτη | Πετροβάμβακας 4cm |
| Διάταξη δοχείου | Οριζόντια |
| Είδος υδραυλικού κυκλώματος | Κλειστό |
| Κυκλοφορία υγρού (Φυσική/Με αντλία) | Φυσική |
| Τρόπος προστασίας από παγετό | Αιθυλενογλυκόλη |
| Μέγιστη πίεση δικτύου που μπορεί να συνδεθεί | Bar |
| Βοηθητικό ηλεκτρικό στοιχείο | Ισχύς 4KW - DIN 44874 |
| Υλικό μόνωσης δοχείου | Πολυουρεθάνη |

| ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (ΚΛΙΣΗ 45Ο) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α | Β | Γ | Δ |
| Ηλιακός θερμοσίφωνας 120 Λίτρων | 198cm | 100cm | 194cm | 200cm |
| Ηλιακός θερμοσίφωνας 150 Λίτρων | 155cm | 198cm | 155cm | 174cm |
| Ηλιακός θερμοσίφωνας 200 Λίτρων | 198cm | 198cm | 197cm | 200cm |